|  |  | EQUIPEMENT |
| --- | --- | --- |
|  | ECLAIRAGE | date : |

Objectif : réaliser l’installation d’éclairage du laboratoire de systèmes et déterminer l’implantation des luminaires.

Données :

Dimensions du local :

longueur : 11 m  -  largeur : 8m-  hauteur : 3,5m  -  plan utile : 0,85m

Eclairement souhaité  ( voir tableau 7.2.4 ) : _______________ (à vous de le déterminer)

Teintes : plafond blanc  -  murs blancs

Choix du système d’éclairage : tubes fluorescents

Luminaires : Plafonnier encastré avec diffuseur OPALE. Type de réflecteur classe E et un rendement  de 0,52 (7.4.2 du mémotech)  pour les réflecteurs industriels duo (1,50m). Le rapport de suspension est  0. les tubes à choisir seront du type blanc industrie 33 (5000 lumens), gamme industrielle, allumage par starter (chapitre 7.4.5).

Dépréciation d = 1,2. Facteurs de réflexion : murs (70%) – plafond (70%)

### Nombre total de réflecteur : 12

Travail demandé : Réaliser selon la méthode du mémotech (en soignant particulièrement la présentation, la clarté et le soin) ce projet d’éclairage. N’oubliez pas de faire le plan et d’indiquer les côtes. La disposition des luminaires sera identique à celle en place.

NOM :______________________		Prénom :______________

- IMPLANTATION DES LUMINAIRES

- INDICE DU LOCAL K

- FACTEUR DE DEPRECIATION

- RAPPORT DE SUSPENSION

- RENDEMENT

- FLUX LUMINEUX TOTAL

- FLUX LUMINEUX PAR SOURCE

8.	PLAN D’IMPLANTATION COTES (A REALISER AU VERSO°).