# ENGRENAGES

CARACTERISTIQUES DES DENTURES DROITES

N ou n 	: Vitesse de rotation (tr/min)

m ou M	: Module (grosseur des dents)

Z 	: Nombre de dents

D ou d 	: Diamètre primitif (mm)

A ou a 	: Entraxe (distance O1O2 en mm)

r, i ou k : Rapport de transmission

d1 = m . Z1		d2 = m . Z2

# A = m . (Z1 + Z2) / 2

r 2/1 =         =          =

N2

N1

N2       d1      Z1

N1       d2      Z2

# RAPPORT DE TRANSMISSION D’UN TRAIN D’ENGRENAGES

Produit des nb de dents roues menantes

Produit des nb de dents roues menés

r4/1  =           =

Z1 . Z3           D1 . D3

Z2 . Z4           D2 . D4

r4/1  =                       =

N4

N1

r4/1 : rapport de transmission entre 4 et 1 (coefficient sans unité)

N1, N2, N3, N4 : vitesse de rotation des roues 1, 2, 3 et 4 (tr/min)

Z1, Z2, Z3, Z4 : nombre de dents des roues 1, 2, 3 et 4

D1, D2, D3, D4 : diamètre des roues 1, 2, 3 et 4

#### DIFFERENTS TYPES D’ENGRENAGES

Les formules de rapport de transmission citées plus haut sont valables excepté quand une nouvelle formule est donnée.

Engrenages Hélicoïdaux

Roue et vis sans fin

1

Z1

2

###### Z2

##### Engrenage Intérieur

A = M (Z1 - Z2) / 2

Irréversible si l’angle angle d'hélice inférieur 10°

Engrenages Coniques

##### Roue – Vis sans fin

nv : nb de filet de la vis (Z1)

r2/1  =          =          

N2        nv         d1

N1        Z2         d2

Pignon – Crémaillère   :   V crémaillère =   pignon  . R pignon