MECA3D pour SoIidWorks

Initiation

2002-2003

B. LE DU – Lycée Yves THÉPOT - QUIMPER

## ACTIVITÉ N°2

OBJECTIFS

- Ajouter des efforts

- Réaliser une étude statique

- Modifier le modèle au niveau des liaisons et des efforts

2ème tour d'échauffement

### Hypothèses communes aux 2 études suivantes

- Poids des pièces négligeables

- Liaisons parfaites

### ETUDE N°12

Objectif de l'étude

Détermination de l'effort maximum fourni par le vérin hydraulique pour respecter les normes de sécurité (effort maxi d'écrasement en bout de portail de 150N)

-1- 	Ouvrir le fichier SolidWorks   "FAAC-2.SLDASM"

Mêmes composants et contraintes d'assemblage que dans l'activité N°1

Une seule configuration sera traitée (configuration N°1 a=70mm)

-2-	On désire réaliser l'étude en phase fermeture (angle de fermeture de 90°)

Placer l'ensemble en position correcte en définissant une contrainte entre le portail et le 	bâti (sous Solidworks)

-3-	Activer MECA3D

Définir les pièces et les liaisons de façon automatique

Vérifier si la contrainte SolidWorks définie précédemment a 	modifié les liaisons, si oui modifier ou supprimer ces liaisons

-4-	Mise en place des efforts

Remarque:

- Les efforts à définir sont les efforts extérieurs agissant sur les différentes pièces (sauf sur le bâti)

- Le bâti doit toujours être le 1er composant MECA3D, si 		ce n'est pas le cas effectuer un changement de bâti



- Effort d'écrasement en bout de portail

Caractéristiques

 150N

 Perpendiculaire au portail  quelle que soit la position du 	portail

- Efforts du à la pression dans le vérin

Caractéristiques

 2efforts égaux et opposés

 Direction axe du vérin

 Valeur inconnue

Procédure pour ajouter les efforts

- 

- Définir les caractéristiques de chaque effort

| Effort d'écrasement | Efforts du à la pression |
| --- | --- |
| Type Effort constant et lié à la pièce | Type Vérin inconnu |
| Appliqué sur la pièce Portail | Piècse d'encrage Corps de vérin et tige |
| Point de réduction Extrémité du portail | Points d'encrage Sélection d'un point acceptable (Voir aide MECA3D) |
| Composantes du torseur Si aucun repère de référence n'est défini, MECA3D prend par défaut le repère général (repère noir) |  |

-5-	Lancer le calcul

Remarque: Etant donné l'objectif de l'étude une étude statique sera suffisante

-6-	Rechercher l'effort maxi ( courbe)

###### Resultats

Effort maxi que doit fournir le vérin

1215 N

### ETUDE N°22

Objectif de l'étude

Détermination, dans le cas d'un blocage du portail, des efforts supportés par chacun des gonds de guidage du portail par rapport au bâti dans le cas où l'effort du à la pression dans le vérin est constant (1200 N)

L'étude sera réalisée dans le cas de la fermeture du portail de 90°

-1- 	Modifications à apporter au modèle MECA3D

- Modification des efforts

| Effort d'écrasement | Efforts du à la pression |
| --- | --- |
| Type Inconnu et lié à la pièce | Type Vérin |

- Modification des liaisons

Rotule

Linéaire annulaire

On remplace la liaison pivot portail/bâti par 2 liaisons

 	Modifier la liaison pivot existante par une liaison rotule (sans oublier de changer son nom)

 	Ajouter la liaison linéaire annulaire

Différents cas possibles

-MECA3D propose la construction par contrainte, vérifier si 	cette contrainte permet de placer le repère idéal de la liaison 	au bon endroit

-Sinon choisir la construction par objets. Existe t'il des objets acceptables? (Utiliser l'aide)

- Sinon choisir la construction par saisie au clavier en définissant le repère idéal

* l'axe x du repère idéal de la liaison doit représenter l'axe de 	   translation de la linéaire annulaire

* la distance entre les 2 gonds est de 120 mm

-2- 	Lancer les calculs et rechercher les résultats

Resultats	Pour chaque gond on recherche donc la norme de l'action

ATTENTION à l'interprétation visuelle trop rapide des courbes

Lorsque MECA3D affiche une courbe il "zoome" la totalité de la courbe à l'écran

Exemple: la courbe ci-dessous montre une variation de 0,8N

Il faut donc visualiser en même temps le tableau de résultats (valeurs)

Gond supérieur

284 N

Gond inférieur

284 N