1ère Ssi

Contenu :

D.2 Représentation géométrique du réel

Représentation en 3D par modeleur volumique paramétré variationnel:

différents modes de création des pièces,

arbres de construction,.

Relation 3D-2D: mise en plan, coupes et sections.

Fonctionnalités d'habillage.

Durée :  2X2 h

présentation :

tp dao sw

L’ouvre portail FAAC a été ou sera étudié.

Le but de ce TP est de représenter en volumique une pièce réelle (le couvercle 5 du sous ensemble vérin), ce qui permettra de se familiariser avec le logiciel SoliWorks (sw). Elle peut être localisée sur l’ouvre portail FAAC disponible en salle de TP, mais aussi sur le plan d’ensemble et ses formes sont précisées sur le dessin de définition ; Tous ces documents sont joints à ce texte.

Une analyse du couvercle 5 du sous ensemble vérin met en évidence qu’une partie de la pièce fait paraître des formes « extrudées » et « de révolution ».

Le TP se déroulera en plusieurs étapes :

- Démarrer SolidWorks.

- Initiation sur les pièces extrudées à l’aide du tutorial en ligne de sw.

- Initiation sur les pièces de révolution à l’aide du tutorial en ligne de sw.

- Application sur le couvercle 5.

Travail demandé :

#### Démarrer SolidWorks (sw).

  - Suivre les instructions du chapitre «II : démarrer le logiciel SolidWorks » du document « prise en main de SolidWorks » dans le classeur « documents d’aide à SolidWorks » disponible en permanence en salle de TP.

#### Initiation sur les pièces extrudées à l’aide du tutorial en ligne de sw.

  - Faire la leçon 1 du tutorial de sw :   ? / tutorial en ligne / Leçon 1 - Extruder une pièce simple

#### Initiation sur les pièces de révolution à l’aide du tutorial en ligne de sw.

  - Faire la leçon 2 du tutorial de sw :  ? / tutorial en ligne / Leçon 2 - Créer une pièce avec révolution

#### Application sur le couvercle 5.

  - La finalité du TP est de dessiner en volume le couvercle 5 du sous ensemble vérin. On utilisera les initiations précédentes.

  - Le compte rendu se limitera au minimum à un document regroupant deux images du couvercle dans des orientations différentes. Pour cela :

    - ouvrir le traitement de texte Open office (Ooo),

    - ouvrir le fichier « FAACmodèleCR.stw » qui se trouve sur «classe_ ??? / travail / sciences de l’ingénieur / GM / FAAC-couvercle5-sw »

    - le sauvegarder tout de suite dans «classe_ ??? / élève / FAAC-couvercle5-sw »

    - compléter l’entête

    - pour coller une image de sw :

      - dans sw, orienter le dessin puis,

        - fichier /enregistrer sous /

          - Enregistrer dans : dans «classe_ ??? / élève / FAAC-couvercle5-sw »

          - Type :  « JPEG files(*.jpg) » /

          - Nom du fichier : Faac1, Faac2, …

      - Dans Ooo,

        - Insérer / image  ( ) / la chercher là ou elle vient d’être enregistrée.

    - rien n’empêche d’y mettre des commentaires (voire manuscrit), comme des prises de notes.

Extrusion de base

Perçages : utiliser le « documents d’aide »

Creuser la pièce : soit par enlèvement de matière par extrusion, soit par le menu coque (consulter l’aide de sw)

Ajout du bossage par extrusion. Donner une dépouille de 1°.

Ajout du nez de centrage par révolution. Bien choisir son plan de travail (droite ou dessus)

Réaliser le chambrage par enlèvement de matière par révolution

Une analyse du couvercle 5 du sous ensemble vérin met en évidence qu’une partie  de la pièce fait paraître des formes « extrudées » et « de révolution ». les différentes étape de modélisation sont les suivantes :

Réaliser la nervure qui est dans le plan de dessus (à vérifier en fonction du trou d’alimentation).

Réaliser les 4 autres nervures par répétition circulaire. Ne pas oublier d’afficher les axes temporaires.

Réaliser la nervure contenant le canal d’alimentation (e sur dessin d’ensemble). Pour ce faire il faut créer un plan de construction passant par l’axe principal et la pointe du fond de perçage (d)

Réaliser les autres nervures, une par une, de la même façon

le perçage du canal d’alimentation (e) est délicat. Il est possible de s’y attarder quand tout le TP est terminé.

Quelques informations

    - Le couvercle 5 est en alliage d’aluminium moulé. Une règle à respecter pour les pièces moulées est d’avoir une épaisseur quasi-constante partout, des dépouilles pour assurer le démoulage et des congés de raccordement (ici de 1mm de rayon).

    - pour voir cette pièce sur l’ouvre portail, il fait enlever l’enjoliveur de section, carrée.

    - le trou de fixation de cet enjoliveur doit être réalisé, même s’il l’étape ne paraît pas ci-dessus.

  - Quelques conseils :

    - Prendre les cotes sur le dessin de définition du couvercle 5 à l’échelle 1:1.

    - Une lecture approfondie du dessin de définition est nécessaire pour décrypter les formes de cette pièce.

    - Les étapes précédentes sont données à titre indicatif. Bien réfléchir si on change l’ordre.

    - Le « document d’aide à sw »  doit servir de référence, s’habituer de fonctionner avec.

    - Ne pas hésiter à prendre des notes, elles seront précieuses pour les TP suivants.

    - cocher les étapes réalisées sur ce document.