| # Fonction | Formulation | ### Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### FP1 | ###### DEPLACER ###### L’ANTENNE | Vitesse de déplacement de l’antenne Amplitude de déplacement Erreur de positionnement Masse de l’antenne Inertie de l’antenne Durée de vie de fonctionnement | 1,2°/s (13V) ou 1,8°/s (18V)  65° 0,1° 12 kg 10 ans | Mini Maxi Maxi Maxi Mini |
| #### FP2 | ASSURER L’INTERFACE ENTRE L’ANTENNE ET LE DEMODULATEUR | Type de câble Type de connecteur Longueur du câble (tête  positionneur) Longueur du câble (démodulateur  positionneur) Résistance du conducteur interne du câble Résistance du blindage du câble | Câble satellite coaxial Type F 1 mètre 60 mètres 22 /km (30 m), 18 /km (60 m) 18 /km (30 m), 10 /km (60 m) | F0 F0 Maxi Maxi Maxi Maxi |
| #### FC1 | LIER COMPLETEMENT L’ANTENNE ET LE POSITIONNEUR | Type de liaison Action mécanique à transmettre | Par adhérence et réglable | F0 |
| FC2 | ETRE PEU BRUYANT | Bruit | 60 dB | Maxi |
| FC3 | LIER COMPLETEMENT LE POSITIONNEUR ET LE MÂT | Type de liaison Diamètre du mât | Par adhérence et réglable De 53 à 80 mm | F0 F0 |
| FC4 | RESPECTER LES NORMES | Articles de norme le concernant |  | F0 |
| FC5 | UTILISER L’ENERGIE FOURNIE PAR LE DEMODULATEUR | Tension Intensité en fonctionnement (démarrage-surcharge) | 13 ou 18 V (selon la polarisation) 350 mA | F0 Maxi |
| FC6 | COMMUNIQUER AVEC LE DEMODULATEUR | Type de protocole | Protocole DISEqC 1.2 | F0 |
| FC7 | RESISTER AUX CONDITIONS ATMOSPHERIQUES | Humidité Température | De 0 à 100 % De – 40 à + 80° | F0 F0 |